高剪切乳化机的使用注意事项有哪些？

高剪切乳化机的使用注意事项主要包括以下方面：

一、设备准备与检查

‌1、禁止空转‌：启动前需确保物料浸没乳化头，避免干摩擦导致轴套损坏或发热咬死‌。

‌2、检查部件状态‌：确认搅拌桨/定子安装牢固，电源线完好，地线可靠接地‌。

‌3、清洁消毒‌：使用前需彻底清洁乳化头及容器，防止交叉污染‌。

二、操作规范

‌1、逐步调速‌：启动时从低速逐步提升至目标转速，避免瞬时高剪切力破坏物料‌。

‌2、控制物料添加‌：先加液体后加粉料，防止粉料干燥导致轴抱死。

‌3、容器位置‌：分散头与容器底部距离需≥10mm，建议偏心放置以促进物料翻动‌。

三、安全与维护

‌1、防硬物进入‌：避免金属碎屑等硬物卷入转定子间隙，造成设备损坏。

‌2、温度监控‌：高粘度物料需注意散热，防止局部过热影响密封性‌。

‌3、定期保养‌：使用后及时清洗定转子，检查轴套磨损情况，存放于干燥通风处‌。

四、特殊物料处理

‌1、高粘度物料‌：需选择长孔型定子，并确保物料充分润湿再启动‌。

‌2、腐蚀性溶剂‌：清洗时避免长时间浸泡，优先选用中性清洗剂‌。

以上注意事项综合了设备安全、操作规范及维护要点，可有效延长设备寿命并保障乳化效果‌。